Załącznik nr 1

GPM.7130.1.15.2020

Plan rozbiórki wraz z opisem zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia przy rozbiórce komórek gospodarczych.

INWESTOR: Gmina Jedlina-Zdrój ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój

LOKALIZACJA INWESTYCJI: Jedlina-Zdrój ul. Ogrodowa 2-4, działka nr 106/7, obręb Glinica

1. OPIS ZAKRESU ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: Rozbiórka komórek gospodarczych

1.1. Charakterystyka obiektu:

- powierzchnia zabudowy: nr ewidencyjny obiektu 47  – 125,8 m2,  nr ewidencyjny obiektu 48 - 106,9 m2. Razem 232,7 m2

- stan istniejący obiektu: nr ewidencyjny 47: drewniane i częściowo murowane komórki gospodarcze wolnostojące, posadowione na gruncie bez  fundamentu,  oraz murowany budynek posadowiony na fundamencie bez dachu i stropu (zawalony)  o wymiarach 7,00 m x 8,3 m o wysokości 5m.

- stan istniejący obiektu - nr ewidencyjny 48: drewniane komórki gospodarcze wolnostojące, posadowione na gruncie bez  fundamentu, przyległe do murowanej ściany  z cegły,

- komórki gospodarcze wykonane z drewna, ściana tylna z cegły, o wysokości 2 m,

- do komórek gospodarczych poprowadzona jest nieczynna instalacja elektryczna z lokali mieszkalnych,

- dach komórek gospodarczych pokryty jest papą,

- nie występują wyroby azbestowe.

1.2.  Komórki gospodarcze znajdują się w odległości 1-4 m od budynków mieszkalnych

1.4. Komórki przyległe do granicy działki nr 105/2

2. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH:

Teren, na którym odbywać się będzie rozbiórka, należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy usunąć wszelkie instalacje elektryczne oraz upewnić się, czy na miejscu objętym robotami lub w miejscach zagrożonych nie znajdują się w czasie wykonywania robót osoby postronne. Niezbędne jest zbadanie elementów podlegających rozbiórce w celu stwierdzenia ich wielkości i konstrukcji. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia innego.

Roboty rozbiórkowe powinny być tak prowadzone, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. Miejsce zrzucania i gromadzenia materiałów z rozbiórki powinno być należycie zabezpieczone. Budynek murowany należy rozbierać koparką, a gruz od razu usuwać wywożąc samochodem przystosowanym do przewozu odpadów. Budynek drewniany należy rozbierać za pomocą narzędzi ciesielskich, pił mechanicznych. Odpady nie będą magazynowane w miejscu ich wytwarzania. Mogą być jedynie czasowo gromadzone do czasu zakończenia prac związanych z wytwarzaniem odpadów.

Po zakończeniu rozbiórki materiały zostaną przekazane do utylizacji za potwierdzeniem katy odpadów.

3. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA

Zgodnie z ogó1nymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien być      wygrodzony w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiórkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe składowanie porozbiórkowego gruzu betonowego, elementów drewnianych, miejscem na tymczasowe składowanie  stali złomowej porozbiórkowej, placami manewrowymi dla maszyn załadunkowych oraz postoju samochodów do transportu i uniemożliwi wejście na teren rozbiórki osobom postronnym.

Na przedmiotowej działce znajdują się komórki gospodarcze oraz pozostałości po murowanym budynku gospodarczym. Podczas ich rozbiórki nie przewiduje się większych zagrożeń. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie bezpieczeństwa przy robotach rozbiórkowych i załadunku na samochód. Pracownicy powinni posiadać ochronne ubrania i kaski. Od chwili rozpoczęcia prac rozbiórkowych, przez cały czas trwania robót aż do chwili całkowitej rozbiórki, wymagane jest całodobowe monitorowanie terenu, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, oraz zabezpieczenie przed wejściem na jego teren osób nieupoważnionych.

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych.

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych są normowane rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych  z dnia 19 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 583 z póź. zm.)

W celu zapobiegania niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót rozbiórkowych należy:

- przestrzegać przepisów BHP,

- zabezpieczyć plac przed przystąpieniem do robót, w szczególności wykonać jego ogrodzenie,

- oznakować miejsca niebezpieczne (prace na wysokości, spadające przedmioty),

- zabronione jest przenoszenie ciężarów przekraczających dopuszczalny maksymalny udźwig,

- zabronione jest przebywanie osób pod zawieszonym ciężarem,

- używany sprzęt powinien być sprawny, posiadać dopuszczenie do pracy,

- utrzymywać porządek na terenie placu robót rozbiórkowych,

- przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m, stanowiska pracy zabezpieczyć barierką z deski o wysokości 0,15 m,

- rusztowania budowlane powinny być atestowane, posiadać pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych,

- każda konstrukcja rusztowania powinna być codziennie sprawdzana,

- przy robotach na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi,

Sporządził: Piotr Wojnowski